# Hit and Miss Logic

Các đường theo dõi được lưu trữ trong bộ đệm theo dõi dựa trên PC của lệnh đầu tiên trong theo dõi và một tập hợp các dự đoán rẽ nhánh. Điều này cho phép lưu trữ các đường theo dõi khác nhau bắt đầu trên cùng một địa chỉ, mỗi đường đại diện cho các kết quả nhánh khác nhau. Phương pháp gắn thẻ này giúp cung cấp khả năng kết hợp đường dẫn đến bộ nhớ cache theo dõi. Phương pháp khác có thể bao gồm việc chỉ khởi động PC dưới dạng thẻ trong bộ đệm theo dõi. Trong giai đoạn tìm nạp lệnh của một đường ống , PC hiện tại cùng với một tập hợp các dự đoán nhánh được kiểm tra trong bộ nhớ cache theo dõi để tìm lần truy cập . Nếu có một lần truy cập, một dòng theo dõi sẽ được cung cấp cho đơn vị tìm nạp mà không cần phải chuyển đến bộ đệm thông thường hoặc bộ nhớ cho các hướng dẫn này. Bộ đệm theo dõi tiếp tục cung cấp cho đơn vị tìm nạp cho đến khi dòng theo dõi kết thúc hoặc cho đến khi có mộtdự đoán sai trong đường ống. Nếu có sai sót, một dấu vết mới sẽ bắt đầu được xây dựng.

Bộ đệm theo dõi thực thi của Pentium 4 lưu trữ các hoạt động vi mô do giải mã các lệnh x86 , cung cấp chức năng của bộ đệm hoạt động vi mô. Có được điều này, lần sau khi cần một lệnh, lệnh đó không cần phải được giải mã thành các hoạt động vi mô nữa.