Logic hit và miss của trace cache cũng tương tự như trên cache. Tức là các trace line được lưu trữ trong trace cache dựa trên PC của lệnh đầu tiên trong vết và một tập hợp các dự đoán rẽ nhánh. Điều này cho phép lưu trữ các trace line khác nhau bắt đầu trên cùng một địa chỉ, mỗi line đại diện cho các kết quả nhánh khác nhau. Phương pháp gắn thẻ này giúp cung cấp khả năng kết hợp đường dẫn đến bộ nhớ cache theo dõi. Phương pháp khác có thể bao gồm việc chỉ khởi động PC dưới dạng thẻ trong trace cache. Trong giai đoạn tìm nạp lệnh của một quy trình, PC hiện tại cùng với một tập hợp các dự đoán nhánh được kiểm tra trong bộ nhớ trace cache để tìm lần truy cập (hit). Nếu có một lần hit, một trace line sẽ được cung cấp cho đơn vị tìm nạp mà không cần phải chuyển đến bộ đệm thông thường hoặc bộ nhớ cho các chỉ dẫn này. Trace cache tiếp tục cung cấp nguồn cho đơn vị tìm nạp cho đến khi trace line kết thúc hoặc cho đến khi có dự đoán sai trong đường dẫn. Nếu có sai sót (miss), một dấu vết mới sẽ bắt đầu được xây dựng.